SX2190等四型底盘车维修保养

招 标 文 件

招标编号： HZWX-22006

招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司

地    址：武汉市江夏庙山开发区阳光大道5号

电    话：027-87970211

传    真：027-87970249

二0二二年三月

目     录

第一部分：招标邀请书………………………………3

第二部分：投标人须知………………………………5

第三部分：投标文件要求……………………………10

第四部分：项目内容及要求…………………………11

第五部分：投标书格式………………………………13

第六部分：主要合同条款……………………………17

附    件：授  权  书

第一部分

SX2190等四型底盘车维修保养招标邀请书

招标编号： HZWX-22006

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司诚邀具备合格条件的投标方参与我公司SX2190等四型底盘车维修保养的投标。

一、招标内容

（一）招标项目

50台SX2190等4型底盘车维修保养（具体内容见附表一）。

维修内容：严格按照综合管理部《关于厂存战储装备整改的报告》及技术问题处理通知单（编号：S05-2022-002JC）的要求进行维修保养。

（二）工作地点

甲方作业场所。

（三）交货期及要求

- 所有50台底盘车维修保养在2022年3月31日前完工。

二、招标文件发售时间

2022年3月4日至3月11日。

三、投标截止日期

投标截止时间2022年3月11日上午10：00。

四、招标单位

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司。

五、投标地点

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅。

联 系 人：杨艳

联系电话：027-87970211

第二部分

投 标 人 须 知

一、总则

1、本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《公司招议标管理办法》及《公司外协（包）管理办法》的相关要求进行。

- 投标方应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责对投标单位提出的问题进行解答。

二、投标文件要求

1、投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2、投标书应一式贰份（分别标以正本一份、副本一份）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章。

4、投标方对该项目报价提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

5、投标书及修改文件一律用A４号纸。

三、投标保证金

1、投标方应缴纳壹万元整（10000.00）投标保证金。可采用电汇支付方式并将汇款凭证在开标会前交招标单位。如投标人有应收账款在我公司，投标时可书面承诺在其应收账款中扣除壹万元作为投标保证金。

缴纳投标保证金账号信息：

公司名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

税    号：91420000670357025U

单位地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

电话号码：027-87970446

开户银行：工行武汉庙山开发区支行

银行账号：3202019309200014932

退保证金联系人：张经理      联系电话：13886548236

2、 如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标方在有效期内自行撤消投标书；

（2）中标后不按规定时间签订合同。

四、资格证明文件

1、投标单位公司简介（原件盖章）。

2、投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）。

3、与投标相关的生产技术能力证明文件,如操作人员资质、人员清单、设备清单等（复印件，加盖单位印章）。

4、金融机构出具的资信证明或开户证明（复印件，加盖单位印章）。

5、法定代表人授权书（原件盖章）,法定代表人及投标代表有效身份证（复印件）。

6、安全生产许可证、保密资质（复印件，加盖单位印章）。

7、质量、安全环境管理体系认证证书（复印件，加盖单位印章）。

8、作业人员技能等级证及其它需提供的文件。

五、投标书的递交

1、投标方应把相关资质证明、报价明细、投标书装入标准袋内用封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章，投标书应按要求填写。

2、 投标方必须在2022年3月11日上午10:00前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司并交纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3、投标方送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位，开标后未经招标方同意，不得变更。

4、有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（1）投标书未按规定密封。

（2）投标书未盖公章和法定代表人签章。

（3）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的。

（4）投标书未进行胶装,文件内容未按投标文件要求的顺序放置。

（5）投标书逾期送达。

- 未缴纳投标保证金。

（7）无法定代表人授权书或授权书不规范的。（无法定代表人及投标代表身份证复印件）。

六、投标答疑

投标单位对招标文件内容有任何疑问，在招标方招标信息发布后的3日以内，可联系招标方进行答疑，答疑后填写附表二《投标人释疑澄清表》。没有联系答疑的视为默认无疑义。

答疑联系人：洪副总      联系电话：13667121329

张经理                13886548236

七、开   标

招标单位定于2022年3月11日下午15:00在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅举行开标会。投标方请派代表参加并进行投标答疑。

八、评   标

1、 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司成立评标小组，负责武汉分公司此次SX2190等四型底盘车维修保养外协项目的评价，组织评标工作。

2、 本次评标采用最低投标价法。评标小组按照本次招标文件规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标书进行系统地评审和比较，根据投标方的投标资料概况、生产能力、报价、服务等方面的情况进行评议。综合以上条件，评标小组将向公司推荐中标方。

九、中标通知

1、招标单位在决标后十日内，向中标方发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的其他投标人。

2、中标单位应按中标通知书的规定与招标方签订项目合同，否则取消中标资格，并没收投标保证金，记入供方业绩档案，半年内不得参与公司任何投标。

3、招标文件及中标通知书是项目合同的一个组成部分。

十、合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点与之签订项目合同。

十一、返还投标保证金

中标通知书发出后的五个工作日内,招标方向各未中标的投标方一次性无息返还投标保证金。

十二、履约保证金

中标方中标后，一经确认签订合同，中标方须向招标方缴纳合同价格15%的履约保证金，投标保证金可自动转入履约保证金，差额由中标方合同签订后15个工作日内自行补齐。

十三、保修期限及售后服务要求

1、底盘车的质保期为1年，自验收合格签字之日起开始计算，质保金为合同总额的10%。

2、在质保期内，中标方应该无偿提供底盘车维护和更换损伤的零配件。

3.在接到需方的通知起4小时响应（以传真为准）并给予答复，48小时内到达现场负责修理、更换或退货，同时承担由此造成的一切损失。如逾期不予答复和处理，则每天按合同款5‰约定进行索赔。

第三部分

投标文件要求

1、投标函

2、投标报价表、分项报价表（附表1）

3、资格证明文件

1)投标单位公司简介（原件盖章）

2)投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

3)与投标相关的生产技术能力证明文件,如操作人员资质、设备清单、人员清单等（复印件，加盖单位印章）

4)金融机构出具的资信证明或开户证明，付款条件及方式说明等（复印件，加盖单位印章）

5)法定代表人授权书（原件盖章）,法定代表人及投标代表有效身份证（复印件）

6)安全生产许可证、保密资质（非必要件,复印件，加盖单位印章）

7)质量、安全环境管理体系认证证书（非必要件，复印件，加盖单位印章）

4、质量及安全环境管理保证措施（质量业绩资料，质保期等）

5、为保证生产节点所采取的措施，交货期承诺等

6、其它需提供的文件（如：业绩资料，售后服务保证措施等）

第四部分

项目制作及相关要求

一、项目内容

招标方SX2190等四型底盘车维修保养外协（具体内容见附件）。

二、相关要求

此项目中标方必须满足以下相关要求：

1、熟悉公司产品SX2190等4型底盘车维修保养流程及技术要求，设备能力、人力资源满足维修要求，能严格按武汉分公司生产节点完成维修保养任务。

2、中标方必须对所有工作人员进行上岗前安全、环保培训，在施工过程中对安全和环境负责，对施工人员要按照国家有关规定办理劳务合同和相应的保险。

3、施工过程必须严格遵循该项目工艺文件的各项技术及质量要求，施工过程及时、详细的记录好SX2190等4型底盘车每台维修数据，申请检验时提供相关记录。

4、加强质量控制，提供的维修配件应数量准确、无锈蚀、无损坏，确保产品质量。同时按《战储装备整改底盘车维修保养技术通知单》中质量标准和《底盘车维护保养手册》进行维修保养，确保维修质量。

5、在底盘车验收后的质量保证期内，如因产品质量问题而引起的配件损坏，其维修费用及零部件发货费用由中标方承担。如因需方使用不当或保管不妥造成的故障由需方承担责任，中标方配合解决，质保期内48小时服务到位。

6、中标方需在接到中标通知三日内结合工艺文件、生产工期要求报送该项目制作计划安排。

7、投标方以招标明细进行单项和总价报价。

第五部分

投标书格式

SX2190等四型底盘车维修保养

投标文件

正本或副本

投 标 书

投标人：                           （盖章）

法人代表或授权代表：             （签字/盖章）

投标时间：       年     月     日

投   标   函

致：中国船舶重工集团应急预警及救援装备股份有限公司武汉分公司：

我单位收到贵方提供的关于SX2190等四型底盘车维修保养项目（招标编号：  HZWX-22006）的招标文件，经研究我单位自愿参加该项目投标并授权        全权代表我单位提交下述投标文件，文件正本一份，副本一份，文件包括：

一、投标书

投标书由下列文件组成：（按第三部分投标文件要求提供）

1、 投标函；

2、 项目报价单；

3、 法人代表授权书；

4、 资质证明文件（按第二部分投标须知第四项要求提供）；

5、 投标方提出的合理化建议。

二、投标承诺

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行此项目的投标工作。具体报价详见报价清单。

项目总价为（小写）                 元人民币。

项目总价为（大写）                 元人民币。

2、报价单所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

3、经评选如果我方中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订外协合同，并按要求完成项目交付。

4、能够提供招标文件中要求的所有资料。

5、愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

投标单位： （盖章）            授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）           电　话：

传    真：　                      年    月    日

第六部分

合同主要条款

一、技术规范

该招标项目具体实施要求与招标文件第四部分的要求应一致。中标方（以下简称乙方）按照中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司（以下简称甲方）提供的相关维修保养工艺文件中的技术要求执行。

二、双方责任权利：

（一）甲方责任权利

1、负责提供《战储装备整改底盘车维修保养技术通知单》及质量验收标准等要求和底盘车维护保养有关标准要求，并按以上要求对乙方的施工过程进行质量监督、检查、考核；

2、负责制定施工进度执行计划并对施工过程、进度进行监督检查、考核；

3、负责书面告知安全环境管理制度，与乙方签订施工安全协议，并对施工过程、进度进行监督检查、考核；

4、负责与乙方按招标价签订合同并按合同办理结算。

（二）乙方责任权利

1、严格执行甲方制定的底盘车维修保养计划，制定本单位具体施工进度执行计划报甲方审核，接受甲方对施工过程、进度进行监督检查、考核。

2、熟悉公司产品性能，能严格按武汉分公司生产节点完成维修保养任务。

3、严格按甲方提供的相关技术工艺及验收标准，制定本单位质量管理保证措施。首件底盘车维修保养完成后，需经首检合格,方可进行后续底盘车的维修保养。整个过程需接受甲方质量检验部门的监控，积极配合甲方检验人员的检查、验收，负责提供自检数据表格。

4、乙方应严格执行甲方质量、检验制度，底盘车维修保养必须自检合格后提供检验数据申请专检，首件检验合格后，才能批量维修；底盘车维修保养完毕送达甲方指定地点后，应按甲方安排的时间派人到现场共同申请检验，按合同中约定的《战储装备整改底盘车维修保养技术通知单》中质量标准和《底盘车维护保养手册》验收要求和规范进行验收，检验员确认签字后视为合格。

5、中标方交货前24小时内应将底盘号、维修清单通知需方，以便需方做好验收准备。

6、负责甲方在装备调试和试验过程中底盘车故障的排除，提供维修保养清单之外未尽事项的临时故障的辅料、配件及修理服务，确保装备通过甲方质量部门的检验和评审，达到交付标准。

7、免费维修保养责任

1）底盘车维修交装后，中标方负责一年的免费维修保养，免费提供、更换维修保养所需的所有零部件和材料。

2）因需方使用不当或人为原因而造成底盘车损坏，其修理和更换损坏部分的配套件及材料费由中标方按照成本价供给需方。需方以人民币方式支付有关费用。

3）中标方提供底盘车零部件材料时应做到及时供应并保质、保量、保证底盘车的正常运行。

8、严格遵守甲方安全环境管理的要求，按照国家公布的《企业安全生产标准化基本规范》及《企业安全操作规程》进行生产。制定本单位安全环境管理保证措施，接受甲方安环部门的监督、检查和考核；负责所有施工人员持证上岗，建立健全安全生产、文明施工组织结构，自行负责施工中人、车、机的安全，在施工过程中因乙方责任造成的安全事故，由乙方负责并承担一切费用，并保证甲方免予承担与此相关的一切索赔、诉讼、损害赔偿。

9、严格遵守甲方保密要求，不能以任何形式向第三方提供甲方的图纸及工艺文件，泄露项目商业信息；乙方不得采取任何方式复制或保留上述文件资料，如因乙方原因造成上述文件资料泄密，乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，如上述违约金不足以弥补甲方所遭受的实际损失，乙方应承担赔偿责任；本项目产品完工后图纸及工艺文件应及时交还甲方。

三、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知乙方。乙方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同的日期以甲方和乙方达成的书面协议日期为准。

3、变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

四、合同的生效及其他

1、合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以合同条款为准。

2、合同经甲乙双方的代表签字并加盖单位公章后即行生效。

3、合同生效后，甲乙双方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果可以“补充协议”的形式作为合同的附件，与原始合同具有同等的法律效力。

5、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，以便监督双方共同遵守。

五、其他事项

（一）交货地点

底盘车交货地点为赤壁厂区。

（二）计划提交

合同生效三日内，乙方应向甲方提供一份关于此项目施工的详细实施计划并获得甲方认可，以便于甲方组织后续协调工作，如未按时提交，甲方有权对乙方采取每延期一个工作日，进行1000元处罚。

（三）违约责任

1、乙方每逾期交货一天，按合同总价款的千分之五（0.5%）向甲方支付违约金，支付违约金不超过合同总价的30%。推迟交货5天以上甲方有权解除合同并追究乙方违约责任（交货日期以产品检验单、交接单为准）；

2、乙方底盘车维修保养必须经甲方检验员检验，按分公司《外协质量管理规定》要求进行考核，其中产品一次交验合格，按合同价格100%给予结算；产品让步接收、二次报检及多次报检按合同额80%进行结算；降级使用的产品按合同价格的70%给予结算；因乙方责任造成的产品报废或遗失，由乙方承担全部损失；

3、如乙方交付甲方后发生质量问题等影响装备性能需要甲方配合的或造成交货延期的由甲方核算相关费用后从

合同总额中直接扣除；

4、乙方施工期间违反甲方生产、质量、安全环保等要求，甲方有权制止直至停产整改（费用损失由乙方承担），在此期间甲方出具的乙方违反甲方生产、质量、安全环保管理等处罚单，甲方从合同总额中直接扣除。

（四）合同结算

1、各专业管理（如质量、安全、设备、5S、基础管理、生产进度和绩效考核等）的奖励和处罚，书面通知财务，作为财务结算的依据之一；

2、项目完工后，经甲方验收合格后乙方提供该项目验收单据、检验单据并开具13%增值税发票（如乙方为小额纳税人，则合同结算时将按中标价予以税率折减。）给甲方办理结算，甲方通过银行转账支付货款（开具发票挂账后的次月按甲方资金计划支付货款）；

3、本项目质保期为12个月，质保金为合同总额的10%，在底盘车验收后的质量保证期内，如因乙方产品质量问题而引起的配件损坏，其维修费用及零部件发货费用由乙方承担。如因需方使用不当或保管不妥造成的故障由需方承担责任，中标方配合解决，质保期内48小时服务到位。

甲方签字、盖章                   乙方签字、盖章

（法人代表或代理人姓名）     （法人代表或代理人姓名）

甲方名称：                       乙方名称：

通讯地址：                       通讯地址：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行：

账    号：                       账    号：

税    号：                       税    号：

授     权     书

本授权书声明：

在本授权书上签字的（法人代表姓名）        为 （投标单位名称)               的法定代表人，现授权(代理人单位)                的（代理人姓名）       为本公司合法代理人，就 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司武汉分公司   招标编号为     HZWX-22006      SX2190等4型底盘车维修保养项目的投标工作，以本公司的名义签署投标文件、谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明！

法人代表签字：

授权代理人签字:

投标单位（盖章）

日期：    年   月   日

附表一：项目明细及投标报价汇总表

SX2190等4型底盘车维修保养报价汇总表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（台） | 工序 | 计划完工时间 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底盘车 | 10年以上库存车 | 15台 | 维修保养 | 2022.3.31 |  |  |  |
| 2 | 底盘车 | 5年以上库存车 | 28台 | 维修保养 | 2022.3.31 |  |  |  |
| 3 | 底盘车 | 3年以上库存车 | 7台 | 维修保养 | 2022.3.31 |  |  |  |
| 4 | 电瓶 |  |  | 电瓶更换及维修 | 2022.3.31 |  |  |  |
| 5 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 50台 |  |  |  |  | 税率13% |

注：此报价表所填写的价格包含投标方涉及该项目发生的所有费用，包含：人工薪酬及附加费、管理费、税费、工具辅料费、运输费、涉及安全质量环境体系措施费用、返工返修费。

投标单位：                   （盖章）               日期：       年      月	 	 日

SX2190等4型底盘车维修保养报价明细表

| 10年以上库存车（15台） |  |  | 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体自装卸车 | 2011.5 | BG006888 | 更换潍柴发动机机油（18L） | 桶 | 14 |  |  |
|  | 2011.5 | BG006883 | 更换潍柴发动机机油（4L） | 壶 | 21 |  |  |
|  | 2011.5 | BG006884 | 更换康明斯发动机机油（18L） | 桶 | 2 |  |  |
|  | 2011.5 | BG006890 | 更换齿轮油（18L） | 桶 | 60 |  |  |
|  | 2011.5 | BG006882 | 更换齿轮油（4L） | 壶 | 30 |  |  |
|  | 2011.5 | BG006881 | 更换潍柴机油滤芯 | 件 | 28 |  |  |
|  | 2011.5 | BG006885 | 更换康明斯机油滤芯 | 件 | 1 |  |  |
|  | 2011.5 | BG006887 | 补充防冻液（10KG） | 桶 | 15 |  |  |
|  | 2011.5 | BG006886 | 补充方向机油（1升） | 壶 | 30 |  |  |
|  | 2010.11 | AG009006 | 补充手动泵液压油（1升） | 壶 | 10 |  |  |
| 21米桥 | 2011 | BG007075 | 左后视镜 | 件 | 2 |  |  |
| S05机械化站台 | 2010.11 | AG008254 | 更换方向机油管 | 根 | 30 |  |  |
|  | 2010.11 | AG008247 | 更换风扇皮带 | 根 | 15 |  |  |
|  | 2010.11 | AG008246 | 更换发电机皮带 | 根 | 15 |  |  |
|  | 2011.4 | BG006722 | 更换空气滤芯总成 | 件 | 15 |  |  |
|  |  |  | 驾驶室升降油缸 | 件 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电源总开关 | 件 | 6 |  |  |
|  |  |  | 离合器总泵 | 件 | 3 |  |  |
|  |  |  | 发电机总成 | 件 | 2 |  |  |
|  |  |  | 小型继电器 | 件 | 5 |  |  |
|  |  |  | 倒车蜂鸣器 | 件 | 9 |  |  |
|  |  |  | 方向机滤芯 | 件 | 15 |  |  |
|  |  |  | 雨刮继电器 | 件 | 7 |  |  |
|  |  |  | 后刹车管 | 根 | 30 |  |  |
|  |  |  | 前刹车管 | 根 | 30 |  |  |
|  |  |  | 刹车总泵 | 件 | 2 |  |  |
|  |  |  | 离合器分泵 | 件 | 4 |  |  |
|  |  |  | 驾驶室手动泵 | 件 | 3 |  |  |
|  |  |  | 熄火断油阀 | 件 | 5 |  |  |
|  |  |  | 油位传感器 | 件 | 6 |  |  |
|  |  |  | 发动机转速表 | 件 | 2 |  |  |
|  |  |  | 全车打黄油 | 台 | 15 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5年以上库存车（28台） |  |  | 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| S05机械化站台桥 | 2015.1 | FG005374 | 更换潍柴发动机机油（18L） | 桶 | 11 |  |  |
|  | 2015.1 | FG005375 | 更换潍柴发动机机油（4L） | 壶 | 39 |  |  |
|  | 2015.1 | FG005376 | 更换康明斯发动机机油（18L） | 桶 | 24 |  |  |
|  | 2015.4 | FG001252 | 更换齿轮油（18L） | 桶 | 112 |  |  |
|  | 2015.4 | FG001253 | 更换齿轮油（4L） | 壶 | 54 |  |  |
|  | 2015.4 | FG001251 | 更换潍柴机油滤芯 | 件 | 26 |  |  |
|  | 2015.4 | FG000918 | 更换康明斯机油滤芯 | 件 | 15 |  |  |
|  | 2015.9 | GG005366 | 补充防冻液（10KG） | 桶 | 20 |  |  |
|  | 2016.9 | GG005364 | 补方向机油（1升） | 壶 | 15 |  |  |
|  | 2016.9 | GG005365 | 补充手动泵液压油（1升） | 壶 | 15 |  |  |
| 应急模块化桥 | 2017.9 | 3H0000203 | 更换空气滤芯总成（S05） | 件 | 13 |  |  |
|  | 2017.9 | 5H0000204 | 尾灯总成 | 件 | 2 |  |  |
|  | 2017.9 | 8H0000200 | 尾灯支架总成 | 件 | 2 |  |  |
|  | 2017.9 | IH0000202 | 大灯灯泡 | 只 | 15 |  |  |
|  | 2017.9 | XH0000201 | 转向灯灯泡 | 只 | 22 |  |  |
|  | 2015.2 | 1F0000214 | 刹车灯灯泡 | 只 | 18 |  |  |
|  | 2015.2 | 4F0000224 | 汽车保险 | 件 | 45 |  |  |
|  | 2015.1 | 5F0000216 | 熄火电磁阀 | 件 | 3 |  |  |
|  | 2015.1 | 6F0000211 | 更换油箱带减震胶带 | 条 | 30 |  |  |
|  | 2015.1 | 7F0000217 | 更换空滤器总成减震胶带 | 条 | 30 |  |  |
|  | 2015.1 | 8F0000212 | 更换小水箱减震胶带 | 条 | 30 |  |  |
|  | 2015.1 | 9F0000221 | 更换水箱回水管 | 条 | 30 |  |  |
|  | 2015.1 | OF0000222 | 更换油箱进出油管 | 跟 | 30 |  |  |
|  | 2015.1 | OF000219 | 整理驾驶室线束更换保护套 | 件 | 30 |  |  |
|  | 2015.1 | XF0000213 | 安装收音机 | 件 | 2 |  |  |
| S05机械化站台 | 2015.1 | FG005374 | 更换康明斯空气滤芯总成 | 件 | 15 |  |  |
|  | 2015.1 | FG005375 | 更换空滤器总成排灰鸭嘴 | 件 | 15 |  |  |
|  | 2015.1 | FG005376 | 更换康明斯油水分离器 | 件 | 15 |  |  |
|  | 2015.4 | FG001252 | 方向机滤芯 | 件 | 28 |  |  |
|  | 2015.4 | FG001253 | 油位传感器 | 件 | 8 |  |  |
|  | 2015.4 | FG001251 | 驾驶室升降油缸 | 件 | 3 |  |  |
|  | 2015.4 | FG000918 | 驾驶室翻转支撑油阀 | 件 | 3 |  |  |
|  | 2015.9 | GG005366 | 闪光继电器 | 件 | 4 |  |  |
|  | 2016.9 | GG005364 | 雨刮间歇继电器 | 件 | 5 |  |  |
|  | 2016.9 | GG005365 | 电源电磁阀 | 件 | 6 |  |  |
| 21米桥 | 2014.8 | EG006104 | 轮胎（14.00R20） | 条 | 9 |  |  |
|  | 2016.4 | GG002184 | 后刹车管 | 根 | 32 |  |  |
|  | 2016.4 | GG002185 | 前刹车管 | 根 | 36 |  |  |
|  |  |  | 刹车总泵 | 件 | 3 |  |  |
|  |  |  | 离合器分泵 | 件 | 4 |  |  |
|  |  |  | 全车打黄油 | 台 | 28 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3年以上库存车（7台） |  |  | 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| S05机械化站台 | 2018.4 | JG003436 | 补充防冻液（10KG） | 桶 | 3 |  |  |
|  | 2018.4 | JG003337 | 补方向机油（1升） | 壶 | 3 |  |  |
|  | 2018.4 | JG003338 | 补充手动泵液压油（1升） | 壶 | 3 |  |  |
|  | 2018.4 | JG003336 | 全车打黄油 | 台 | 7 |  |  |
| 硬质路面 | 2018.4 | JB0566344 | 补充防冻液（10KG） | 桶 | 2 |  |  |
|  | 2018.4 | JB056345 | 补方向机油（1升） | 壶 | 2 |  |  |
|  | 2018.4 | JB056343 | 补充手动泵液压油（1升） | 壶 | 2 |  |  |
|  |  |  | 后刹车管 | 根 | 6 |  |  |
|  |  |  | 前刹车管 | 根 | 8 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕汽电瓶（-40℃） |  |  | 电瓶 | 件 | 40 |  |  |
| 铁马电瓶（-40℃） |  |  | 电瓶 | 件 | 10 |  |  |
| 电瓶原液 |  |  | 电瓶原液（6KG） | 桶 | 150 |  |  |
| 电瓶连接线 |  |  | 电瓶连接线 | 根 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附表二

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

投标人释疑澄清表

| 招标编号 |  | 开标日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标内容 |  |  |  |
| 投标人已知晓招标文件要求，认同招标人评标规则、程序、疑义已得到澄清。 |  |  |  |
| 投标单位代表： 投标单位代表： 投标单位代表： 投标单位代表： 年 月 日 |  |  |  |